飞鹅墓园安全设备采购项目竞价邀请公告

佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处（下称采购方）需要开展飞鹅永久墓园管理处网络安全设备采购项目，欢迎各供应商按照本邀请公告的有关内容及相关要求进行竞价。有关事项公告如下：

一、竞价项目名称

飞鹅永久墓园管理处网络安全设备采购项目

二、竞价项目内容

项目需求：详见附件1《飞鹅永久墓园管理处网络安全设备采购项目项目需求表》。
竞价最高限额：人民币169419.77元（大写：壹拾陆万玖仟肆佰壹拾玖元柒角柒分），竞价折率报价范围为：0.00%≤竞价折率≤100.00%，总价及竞价折率不得低于其成本价或不得超出竞价文件规定的有效范围，否则竞价将被否决。

（三）本项目的报价采用“竞价折率报价”方式。

注：竞价折率=竞价报价÷最高限额×100%。

三、参与竞价的供应商资质条件要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（提供供应商资格信用承诺函）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件；

2.供应商必须收录在广东省政府采购网机构名录（供应商）中（相关有效证明或截图文件需在提交资料时一并提交）。

3.本项目不接受在采购方单位有任何不良记录的供货商参与竞价。（注：对供应商的资格审查以评选小组的评审结论为准。）

四、商务要求

供应商在竞价资料递交时间之日往前推三年内在中国政府采购网、信用中国网上没有任何不良记录（相关有效证明或截图文件需在提交资料时一并提交）。

为了保证产品的质量，我单位要求供应商所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，中标供应商及制造商提供其产品品质和一切售后服务保障。
供应商对采购单位提出的设备要求（包括规格、参数或其他相关要求）以及送货需求必须无条件满足。凡有贴牌、以次充好等弄虚作假的行为，采购单位一律不支付货款。
供应商中标后，应提供品牌方售后服务承诺函，确定质保期限及提供相应后续维修。供应商在验收合计之日起，应对供应设备提供2年的质保期限。
竞价供应商提供的产品能够实质性满足采购方需求设备的参数要求，供应商中标后必须提供主要装备对应生产厂家的供货证明、最新产品质检报告、授权经营书等相关资质，且在佛山市顺德区具有专门的售后服务网点。

供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。

供应商有任何不清楚之处，请及时与采购单位沟通，凡不符合采购单位需求的响应视为无效竞价。
供应商请看清上述条件，一旦竞价即视为响应以上商务要求，对不能满足商务要求的虚假响应，采购单位一律作为废标处理；相关供应商于通报之日起3年内不得参与本单位的任何竞价活动。
供应商在产品验收合格后，按采购人需求开具发票。

五、竞价项目报名方式及材料要求

1.请有意向参与竞价的供应商提交以下竞价资料：

法定代表人授权委托书；

法定代表人身份证复印件；

经办人身份证复印件；

经办人联系方式（电话、电邮）；

提供有效的营业执照副本复印件；

供应商资格信用承诺函（格式详见附件2）；

相关信用记录有效证明或截图文件；
项目实施方案及竞价函（包括但不限于企业简介、企业业绩（与本项目同类型业务）等，竞价函格式见附件3）。

竞价资料应包括以上内容并加盖公章，一式两份，并以U盘或光盘载体形式附加PDF电子版资料，提交时请以密封函件的方式将纸质以及电子资料一并递交至顺德区大良街道南国路顺德区飞鹅永久墓园管理处行财部，未密封的竞价资料可能不被接受或视为无效。
2.竞价资料递交时间：2024年7月15日14:00至15:00。

3.联系人：黎先生

4.联系电话：0757-22638829
六、竞价结果评价及评审结果确定

由我管理处自行组成评选小组，专门组织会议进行统一评选。评选会议时间为2024年7月15日15:00至16:00。评选结束后当场公布评审结果。

评审结果将在顺德区飞鹅永久墓园管理处网站公示3个工作日。
评选小组以竞价邀请公告要求为依据，根据各报价单位提供的竞价方案，首先评选出不少于2家的优秀报价单位，然后在优秀报价单位中按所报竞价折率最低者确定为中选单位。

如果最后只有一名供应商参加竞价且竞价响应文件符合本项目竞价邀请公告要求的，则以该供应商的报价成交，该供应商为本项目的中选单位。

七、替补入围单位的设定和使用

    除竞价过程产生的中选单位外，其他优秀报价单位按照竞价折率从低至高的顺序作为本项目的替补入围单位。中选单位因故放弃入围资格，或在评审后被审查发现存在重大偏离，或中途解除合同后，在采购方愿意采纳替补单位报价方案，且报价方案合理的前提下，采购方可考虑由该替补单位填补为入围单位。

佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处

                          2024年 7 月 3 日

附件1
飞鹅永久墓园管理处网络安全设备采购项目项目需求表
	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	1
	030501003001
	网络设备
（WIFI控制器及授权）
	1、名称:网络设备（WIFI控制器及授权）
2、规格：AirEngine 9700S-S主机(10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器)+1*无线接入控制器AP资源授权(26 AP)
3、参数：
1、支持最大管理AP数量128个，最大接入用户数量为2K，转发能力为10 Gbps；
2、支持2个10GE光口,10个GE电口；
3、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由；
4、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；
5、支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；
6、支持PPSK，可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥；
7、内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务；支持内置微信认证；
8、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP；
9、支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略；
10、支持语音视频业务增强，在有线和无线侧提升语音视频业务的转发优先级；
11、支持EoGRE，两台AC可以跨越二层通信；
12、支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步；
13、支持广域认证逃生，即使广域网连接断开，分支内用户可能可以访问本地WLAN；
14、支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电；
15、支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理；
16、提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控；
17、支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议；18、支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级。
	台
	1.000

	2
	030501012001
	网络设备
（交换机）
	1、名称：网络设备（交换机）
2、规格：华为S5735S-L48T4S-A1交换机
3、参数：S5735S-L48T4S-A1(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)，交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率87/166Mpps。包含：相关辅材
	台
	2.000

	3
	030501003002
	网络设备
（网闸）
	1、名称：网络设备（网闸）
2、规格：深信服GAP-1000-A600S网闸
3、参数：性能参数：吞吐量：300Mbps，并发连接数：≥10W。可选200Mbps性能包，性能可叠加至700Mbps。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、访问交换等功能模块。2U设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件信息：6电，内存16GB，硬盘960G SSD，冗余电源 100W。含：深信服安全隔离与信息交换系统软件V3.0（适用于GAP-1000-A600S-CopGap）(*1套);产品质保(*3年);软件升级（GAP-1000-A600S）(*3年);含相关辅材
	台
	1.000

	4
	030501011001
	网络设备
（WAF防火墙模块）
	1、名称：网络设备（WAF防火墙模块）
2、规格：深信服AF-1000-FH1500A防火墙
3、参数：1、产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。提供界面截图证明并加盖厂商公章；2、产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。提供具备CMA认证的第三方权威机构关于“漏洞防扫描”功能项的产品检测报告。3、产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。4、产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。提供具备CMA认证的第三方权威机构关于“Cookie攻击防护”功能项的产品检测报告。5、网络层吞吐量≥8G，应用层吞吐量≥3G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥600M，全威胁吞吐量≥500M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。
	台
	1.000

	5
	030404031001
	配电柜监测电量仪
	1、名称：配电柜监测电量仪
2、规格：YD2060-J1K-400A
3、参数：三相电量仪，支持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等，支持RS485通讯接口与上位机实现数据交换，极大地方便了用电自动化管理
	台
	1.000

	6
	030404031002
	配电柜监测电量仪配件
	1、名称：配电柜监测电量仪配件
2、规格：SCT30L-5k-400
3、参数：电流互感器，400A/80mA，线长3米，带水晶插头+转接头；适用于YD2060-J1K
	个
	3.000

	7
	030904008001
	配电柜监测模块
	1、名称：配电柜监测市电检测模块
2、规格：SI-EWA-PFD-RJ45
3、参数：信锐6路市电检测模块，用于机房动环监测中检测停电事件；支持RS485/Modbus 输出
	个
	1.000

	8
	030501017001
	UPS动力监测管理软件
	1、名称：UPS动力监测管理软件
2、型号规格：信锐网科物联网UPS接入管理软件V3.0
3、产品参数：信锐物联网平台UPS接入功能授权，支持UPS接入，获取相应数据UPS状态等相应数据
	套
	1.000

	9
	030503001001
	UPS动力监测数据采集网关
	1、名称：UPS动力监测数据采集网关
2、型号规格：SI-DAS-OYLINK-P2
3、产品参数：可变线序采集器，PRS485接口*1，DATA接口*1，支持软件定义线序，适用于UPS/精密空调等第三方设备对接，标配232/485线材各1条
	套
	1.000

	10
	030501017002
	UPS动力监测管理软件
	1、名称：UPS动力监测管理软件
2、型号规格：信锐网科物联网机房设备接入管理软件V3.0
3、产品参数：信锐物联网平台机房设备接入数量授权，每增加一台UPS、精密空调等设备接入授权
	套
	1.000

	11
	030904001001
	烟雾传感器
	1、名称：烟雾传感器
2、型号规格：JTY-GD-T12
3、产品参数：点型光电感烟火灾探测器，开关量（干节点）输出。探测器能准确检测烟雾，当烟雾浓度超过报警门限时，探测器报警并输出干节点信号经输入模块向控制器报警。探测是内置蜂鸣器，报警后发出高分贝的声响。可用于通信机柜，为智慧机房提供专业的保护。
	个
	1.000

	12
	030503006001
	温湿度传感器
	1、名称：温湿度传感器
2、型号规格：SI-TH-M1-D485
3、产品参数：信锐机架式温湿度传感器，产品采用高性能进口元器件，既能保证测量时的高灵敏性，又能增强工作稳定性，抗电磁干扰设计，避免各种外界因素所造成的干扰。可用于机房/设备房的温湿度信息采集，并且可以联动控制空调；支持RS485输出，支持双RJ45设计，支持RJ45供电
	台
	1.000

	13
	030503003001
	不定位漏水传感主机
	1、名称：不定位漏水传感主机
2、型号规格：SI-WLD-M0-RJ45
3、产品参数：不定位漏水传感器主机（控制器），开关量输出。传感器通过外部的可调档位选择不同的反应灵敏度，以适应不同检测环境和等级要求。控制器输出的继电器触点信号，可与各种监控系统相整合，实现远程控制。支持支持网口接入，需要另外选配漏水检测线缆
	台
	1.000

	14
	030503006002
	不定位漏水检测配件
	1、名称：不定位漏水检测配件
2、型号规格：SI-WLD-CAB-M0-10M
3、产品参数：10米不定位漏水检测线缆，搭配SI-WLD-M0-RJ45 不定位漏水检测主机使用
	个
	1.000

	15
	030503003002
	空调红外遥控器
	1、名称：空调红外遥控器
2、型号规格：SI-IRC-M2-Z
3、产品参数：信锐自主研发的多元化、高性能的物联网控制器 SIC-5010-IPSIP含设备管理、智能策略、3D 建模、基础运维、 告警推送等功能，适用于 IPSIP 应用平台管理，可利用 IoT 技术，为用户提供感 知数据中心机房、档案馆等场景，基础设施物理安全问题的整体解决方案，接入数量为256个，默认含 8 个基础设备授权。
	个
	1.000

	16
	030503003004
	机房设施管理系统平台物联网控制器
	1、名称：机房设施管理系统平台物联网控制器
2、型号规格：SIC-5010-IPSIP
3、产品参数：信锐自主研发的多元化、高性能的物联网控制器 SIC-5010-IPSIP含设备管理、智能策略、3D 建模、基础运维、 告警推送等功能，适用于 IPSIP 应用平台管理，可利用 IoT 技术，为用户提供感 知数据中心机房、档案馆等场景，基础设施物理安全问题的整体解决方案，接入数量为256个，默认含 8 个基础设备授权。
	台
	1.000

	17
	030503003005
	机房设施管理系统平台采集主机
	1、名称：机房设施管理系统平台采集主机
2、型号规格：SI-DAS-M1200
3、产品参数：信锐机房动环监控采集主机，用于信锐弱电间/微型机房场景，通过RJ45网口进行RS485物联网协议传输，可采集漏水、烟感、温湿度等各种环境监测传感器，并把采集的数据上传至信锐物联网平台，通过该产品可以控制机房内的新风机、门禁等终端设备，并可以给外部设备供电，实现各类传感器快速接入，组成一个可靠的弱电间/微型机房监控系统，具备，2个lan口，1个WAN口，5个485、4个DI，1个DO及门禁接口。
	台
	2.000

	18
	030501017003
	信锐网科传感器管理平台软件
	1、名称：信锐网科传感器管理平台软件
2、型号规格：信锐网科传感器管理平台软件V3.0
3、产品参数：信锐物联网平台基础设备接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权。
	套
	11.000

	19
	030904008002
	电话报警模块
	1、名称：电话报警模块
2、型号规格：SI-MA-RN-RJ454G 版
3、产品参数：4G 版电话报警模块，支持移动、联通、电信SIM卡，支持短信、电话报警，默认配置本地电源供电，支持内置后备电池，保证停电后可以正常工作，支持RJ45网口输出
	台
	1.000

	20
	030904005001
	声光报警器
	1、名称：声光报警器
2、型号规格：SI-MA-AVA-RS485-M1
3、产品参数：声光报警器，支持RS485接口，可联动物联网平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号。
	个
	1.000

	21
	030501003003
	调试及辅材
	1、名称：调试及辅材
2、整体项目实施、调试及相关辅材配件
	项
	1.000


附件2
供应商资格信用承诺函

致：佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处

我方参与飞鹅永久墓园管理处网络安全设备采购项目的竞价活动,现承诺如下:

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商(全称并加盖公章)：

    日期:

附件3
竞  价  函

致：      （采购方）      

1．我方已仔细研究了  （项目名称）  竞价文件的全部内容，愿意以（大写）百分之          （小写）       % 的竞价折率，按合同约定及竞价文件等有关规定提供服务。我方完全理解并接受竞价文件中所规定的服务费用的确定和支付办法。

2．我方承诺在竞价有效期（竞价响应文件截止之日起90天）内不修改、撤销竞价响应文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

    （3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的竞价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本竞价响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞价人：                                                 （盖单位章）

单位地址：                                               
法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

邮政编码：               电话：                传真：             
日期：          年       月       日
